| العنصر المقاس Measurable Parameter (المخاطر المهنية المؤثرة) | طريقة القياس والتحليل وأجهزة القياس المستعملة Method of analysis & Equipments Used | مواقع أخذ القياس Sampling Location | تكرار القياس Frequency of Measurement | القانون / التشريعات المرتبطة Legal Requirements | المعايير/ المواصفات المرتبطة Other Requirements | نتائج القياس The Result | الحد المسوح به Acceptable Level | مدى التطابق مع التشريعات والمعايير المسموحة Compliancy Level |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جودة الهواء |  | المجمعة | كل ثلاثة اشهر | قانون البيئة السعودى |  |  |  | مطابق |
| جودة الهواء |  | الزلفى | كل ثلاثة اشهر | قانون البيئة السعودى |  |  |  | مطابق |
| مستوى أول أكسيد الكربون | طريقة الاشعة تحت الحمراء غيرالقابلة للتعثر NDIR | الزلفى | كل ثلاثة اشهر | قانون البيئة السعودى |  |  | -يجب الا يتعدى متوسط تركيز اول اكسيد الكربون فى الساعه خلال اية مدة طولها ثلاثون يوما 40ملليجرام/م3 (35جزء فى المليون) اكثر من مرتين فى اى موقع -يجب الا يتعدى متوسط تركيز اكسيد الكربون فى اى ثمانى ساعات خلال مدة طولها ثلاثون يوما10ملليجرام/م3 (9 اجزاء فى المليون) اكثر من مرتين فى اى موقع | مطابق |
| مستوى أول أكسيد الكربون | طريقة الاشعة تحت الحمراء غيرالقابلة للتعثر NDIR | المجمعة | كل ثلاثة اشهر | قانون البيئة السعودى |  |  | -يجب الا يتعدى متوسط تركيز اول اكسيد الكربون فى الساعه خلال اية مدة طولها ثلاثون يوما 40ملليجرام/م3 (35جزء فى المليون) اكثر من مرتين فى اى موقع -يجب الا يتعدى متوسط تركيز اكسيد الكربون فى اى ثمانى ساعات خلال مدة طولها ثلاثون يوما10ملليجرام/م3 (9 اجزاء فى المليون) اكثر من مرتين فى اى موقع | مطابق |
| ثاني أكسيد الكبريت، | طريقة باراروزنيلين | المجمعة | كل ثلاثة اشهر | قانون البيئة السعودى |  |  | - يجب الا يتعدى متوسط تركيز ثانى اكسيد الكبريت فىالساعه الواحدة خلال فترة طولها ثلاثون يوما 730 ميكروجرام (0.28 جزء فى المليون )اكثر من مرتين فى اى موقع -يجب الا يتعدى متوسط تركيز ثانى اكسيد الكبريت فى الاربع وعشرين ساعة خلال اى فترة طولها 12 شهر 365 ميكروجرام/م3 (0.14جزء فى المليون ) اكثر من مرة واحدة فى اى موقع | مطابق |
| ثاني أكسيد الكبريت، | طريقة باراروزنيلين | الزلفى | كل ثلاثة اشهر | قانون البيئة السعودى |  |  | - يجب الا يتعدى متوسط تركيز ثانى اكسيد الكبريت فىالساعه الواحدة خلال فترة طولها ثلاثون يوما 730 ميكروجرام (0.28 جزء فى المليون )اكثر من مرتين فى اى موقع -يجب الا يتعدى متوسط تركيز ثانى اكسيد الكبريت فى الاربع وعشرين ساعة خلال اى فترة طولها 12 شهر 365 ميكروجرام/م3 (0.14جزء فى المليون ) اكثر من مرة واحدة فى اى موقع | مطابق |
| ثاني أكسيد النيتروجين | قاعدة كيميلومينيسنس | الزلفى | كل ثلاثة اشهر | قانون البيئة السعودى |  |  | -يجب الا يتعدى متوسط تركيز ثانى اكسيد النيتروجين فى الساعة الواحدة خلال اى فترة طولها ثلاثون يوم 660ميكروجرام/م3 (0.35 جزء فى المليون ) اكثر من مرتين فى اى موقع -يجب الا يتعدى متوسط تركيز ثانى اكسيد النيتروجين فى العام خلال اىه فترة طولها 12 شهر 100ميكروجرام/م3 فى اى موقع | مطابق |
| ثاني أكسيد النيتروجين | قاعدة كيميلومينيسنس | المجمعة | كل ثلاثة اشهر | قانون البيئة السعودى |  |  | -يجب الا يتعدى متوسط تركيز ثانى اكسيد النيتروجين فى الساعة الواحدة خلال اى فترة طولها ثلاثون يوم 660ميكروجرام/م3 (0.35 جزء فى المليون ) اكثر من مرتين فى اى موقع -يجب الا يتعدى متوسط تركيز ثانى اكسيد النيتروجين فى العام خلال اىه فترة طولها 12 شهر 100ميكروجرام/م3 فى اى موقع | مطابق |
| الجسيمات الدقيقة |  | المجمعة | كل ثلاثة اشهر | قانون البيئة السعودى |  |  |  | مطابق |
| الجسيمات الدقيقة |  | الزلفى | كل ثلاثة اشهر | قانون البيئة السعودى |  |  |  | مطابق |